课件名称：非平衡电桥电压输出特性研究

页编号：C090302（实验模拟测量）

连接测量电路

动画 M09030201

按I09010201电路原理图连接测量电路。

制作要求：

（1）鼠标点击连线的两个接线点后显示所连接导线。

（2）电阻箱R1、R2、R3、R4的接线，必须接在“0”和“99999.9Ω”两个接线柱上，否则为接错，当接错时，应给予声音提示。

A09030201

“对不起，接错了，请考虑电阻值调整范围。”

（3）直流毫伏表接线，必须接在“V—Ω”和“Com”两端了，否则为接错。当接错时，应给予声音提示。

A09030202

“对不起，接错了，请考虑仪器使用功能。”

课件名称：非平衡电桥电压输出特性研究

页编号：C09030300（实验模拟测量）

实验模拟测量（研究单臂输入时非平衡电桥电压输出特性）

- K=1时，单臂输入非平衡电桥电压输出特性研究

- K=0.1时，单臂输入非平衡电桥电压输出特性研究

- K=5时，单臂输入非平衡电桥电压输出特性研究

制作要求：鼠标点击“◆”，即进入对应状态。

课件名称：非平衡电桥电压输出特性研究

页编号：C09030301（实验模拟测量）

K=1时，单臂输入非平衡电桥电压输出特性研究         M09030201

实验步骤：

（1）调节四个电桥箱，使R1=R2=R3=R4=300.0Ω。

（2）打开电源开关，调节电源输出电压，使电压表读数为U0=6.00伏。

（3）开启直流毫伏表电源开关，选择仪器使用功能（DCV）和合适量程（200mV）。仪器显示一个非零电压值（如3.50mV）。

（4）调节电桥平衡。调节R1（或R2）的×0.1Ω倍率档，使仪器显示的数值逐渐趋近0。当显示电压值为0.00时，电桥平衡。

（5）调节R3，使R3每次增大2Ω，记录与ΔR值对应的直流毫伏表读数UCD值。直至R3增大10Ω。

动画制作要求：屏幕出现M09030201测量电路图画面。实验步骤可以隐含，需要时，点击“实验步骤”，则显示。

1. 电源开启及功能、量程选择采用鼠标点击相应按键。

2. 电阻箱调节采用鼠标点击，点击旋钮即可动作，每点击一次，旋钮步进一格。

3. 调节电桥平衡时，显示的电压值随调节R1（或R2）而变化，R1每增加0.1Ω，显示的电压值相应减少0.50mV。R2每增加0.1Ω，显示的电压值相应增加0.50mV。

4. 调节R3进行测量时，R3每增加2Ω，直流毫伏表显示的电压表相应增加10mV±0.1mV，数据设定为：

| ΔR/Ω | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCD/mV | 0.00 | 10.00 | 19.80 | 30.00 | 40.10 | 50.00 |

当R3调至正确读数时，UCD即显示相应读数。

课件名称：非平衡电桥电压输出特性研究

页编号：C09030302（实验模拟测量）

K=0.1时，单臂输入非平衡电桥电压输出特性研究       M09030201

实验步骤：

（1）调节R2=R3=300.0Ω，R1=30.0Ω，R4=3000.0Ω，直流毫伏表显示读数为0.00mV，表明电桥平衡。

（2）调节R3，使R3每次增加2Ω，记录与ΔR值对应的直流毫伏表读数UCD值，直至R3增大10Ω。

动画制作要求：屏幕出现M09030201测量电路图画面，测量电路在K=1时状态。

（1）测量紧接于K=1时，非平衡电桥电压输出特性研究的电路状态。

（2）当R1、R2、R3、R4按要求调节好后，直流毫伏表即显示0.00mV。

（3）电阻箱调节采用鼠标点击，点击旋钮即可动作，每点击一次，旋钮步进一格。

（4）当调节R3进行测量时，直流毫伏表显示与ΔR值相对应的读数。每改变2Ω，相应读数增加3.31mV±0.03mV。数据设定为

| ΔR/Ω | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCD/mV | 0.00 | 3.30 | 6.67 | 9.95 | 13.18 | 16.50 |